AZ ÚJ TESLA-FÉLE ELEKTROMOS TŰZHELY*
Írta: Nikola Tesla

# SZIGORÚAN BIZALMAS

Ez az eszköz jóval tökéletesebb, mint a hagyományos, lapos elektromos tűzhely-típusok, mind hatásfokát, mind egyéb jellemzőit tekintve. Alkatrészei: Egy vékony, polírozott fémlap (paraboloid vagy gömbhéjszelet), mely tükörként funkcionál, és egy talp, melyre a ki/bekapcsoló gomb és a tükör van felszerelve, és amelyre az ellenálláshuzalok végeit és az áramelosztót rögzítik fel. Az ellenálláshuzalok a fémlap felett koncentrikusan helyezkednek el, bizonyos távolságra a fémlap belső felületétől. Ennél az elrendezésnél a szórt hősugárzás lényegében megszűnik, és a tűzhely úgy működik, mintha nem lennének benne ellenálláshuzalok; a hősugarak a tükörtől sugárirányban terjednek a tükör központi régiója, illetve fókuszpontja felé, ahol a forralóedény helyezkedik el.

A berendezés által biztosított alapvető előnyök a következők:

- Nagy hatásfok, mely akár 96%-ot is elérheti.

- A hatásfok gyakorlatilag ugyanakkora kis és nagy forralóedény esetén is, mivel a hősugarak sűrűsége fordítottan arányos az edény átmérőjével.

- Ezen tulajdonságok miatt az áramfogyasztás alig több, mint fele a fentebb említett hagyományos tűzhely-típusok közül a legjobbak áramfogyasztásának.

- Az ellenálláshuzal relatíve hosszabb élettartamú lesz, és bizonyos esetekben majdnem örökéletű módon alakítható ki. Szükség esetén kevesebb drót is elég.

- A hő csak egy körülhatárolt térrészt melegít, a konyha viszonylag hűvös marad.

- További gyakorlati előnyt jelent, hogy a tűzhely biztonságosabb, és több, a normál tűzhelyeknél gyakran előforduló baleset elkerülhető.

- Az újfajta tűzhely különösen jól alkalmazható hajók fedélzetén, vasúti személykocsikban (Pullman-kocsik), légijárműveken és automobilokon.

- Hasonlóképpen jól használható mindenféle étel szervírozásához és az asztalon való melegen tartásához, mivel a jelenlegi típusokkal kapcsolatos problémáktól mentes.

- Jelentős időmegtakarítást eredményez bizonyosfajta alkalmazások esetén.

- Az egyszerű felépítés miatt a gyártási költségek alacsonyak.

Ó Fordítás verzió: 1.01 (2004-04-28)

Ó Minden jog fenntartva az elektronikus verzióval kapcsolatban!

Szerkeszti: Varsányi Péter   (Pepe)   E-mail: varsanyi@axelero.hu

Külön köszönet Czakó Lászlónak <amayyudan@freemail.hu> a magyar fordításért!